DUVRI

ALLEGATO 1

Valutazione del rischio e ulteriori misure di prevenzione

e protezione all’interno di aree specifiche

## Metodologia di valutazione

Per valutare il livello di rischio da interferenza, è stato adottato un sistema matriciale mediante l’utilizzo della formula che correla due indici significativi per la valutazione del rischio interferenziale, la probabilità per la gravità o danno:

- Pi - Probabilità che si verifichi un evento provocato da un’interferenza;

- Di - Gravità del danno atteso, provocato da un’interferenza.

L’interferenza si può generare tra l’impresa appaltatrice e le attività ordinarie di Ateneo, oltre che dalla concomitanza di più imprese appaltatrici per la realizzazione di un’opera.

- Rinterferenza = Pinterferenza x Dinterferenza

| Pi | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Pi | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Pi | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Di | Di | Di | Di |

## Determinazione del livello di rischio interferenziale e valutazione compatibilità tra lavorazioni

| CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ TRA LAVORAZIONI |
| --- | --- | --- |
| 1≤R≤4 | BASSO – Basso livello di rischio da interferenza, condizione accettabile. | COMPATIBILE – l’attività in esame, non genera durante lo svolgimento contemporaneo, ulteriori rischi |
| 6≤R≤9 | MEDIO – Medio livello di rischio da interferenza, condizione accettabile previa adozione di misure di prevenzione e protezione per il rischio da interferenza. | PARZIALMENTE COMPATIBILE - il rischio è gestibile adottando idonee misure di prevenzione e protezione. L’attività con le misure applicate potrà essere eseguita, nello stesso ambiente |
| 12≤R≤16 | ALTO – Alto livello di rischio da interferenza | INCOMPATIBILE - il rischio non è gestibile, anche adottando misure di prevenzione e protezione. L’attività qualora presenti anche uno solo indice di rischio ALTO, non potrà essere eseguita, nello stesso ambiente di lavoro. |

## Misure di prevenzione e protezione all’interno di aree specifiche

In alcuni edifici dell’Ateneo sono ubicate alcune aree al cui interno vengono svolte le seguenti attività specifiche:

| LABORATORI CHIMICI | Attività con rischio chimico per l’utilizzo di agenti chimici |
| --- | --- |
| LABORATORI BIOLOGICI | Attività a rischio biologico per l’utilizzo di agenti biologici di gruppo 1 e 2 e rischio chimico per l’utilizzo di agenti chimici |
| LABORATORI FISICI | Attività con rischi fisici come definiti all’interno del titolo VIII D.lgs.81/08 |
| LABORATORI DI INGEGNERIA | Officine con attività meccanica e utilizzo di macchine o sistemi complessi |
| LOCALI INFORMATICI | Stanze in cui vi sono sistemi automatici di estinzione incendi attraverso gas inerti |
| BIBLIOTECHE | Stanze in cui vi sono sistemi automatici di estinzione incendi attraverso gas inerti |

LABORATORI CHIMICA

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esposizione ad agenti chimici | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 3 | BASSO | - Evitare, quando possibile, il passaggio durante il prelievo di sostanze chimiche nonostante le lavorazioni vengono eseguite sotto cappa - Rimuovere immediatamente dalle pavimentazioni, imballaggi, materiale di consumo che possano intralciare le attività di laboratorio - Provvedere alla pulizia dell’area di lavoro al termine delle attività - È vietato appoggiare o spostare qualunque cosa sui banconi di laboratorio senza un’eventuale coordinamento |  |
|  | Cadute accidentale di prodotti chimici | 1 | 2 | 2 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice deve organizzare le attività in modo da limitare, quando possibile la sua presenza in orario di attività laboratoriale - Vietato spostare contenitori senza l’autorizzazione del responsabile di laboratorio - E’ vietato l’accesso nelle aree di stoccaggio prodotti chimici senza autorizzazione o coordinamento specifico - E’ vietato eseguire lavorazioni che possono comportare il ribaltamento di contenitori con all’interno agenti chimici - È vietato appoggiare o spostare qualunque cosa sui banconi di laboratorio o all’ senza un’eventuale coordinamento |  |
|  | Incendio/Esplosione | 2 | 3 | 6 | MEDIO | - È vietato l’utilizzo di lavorazioni a caldo in assenza di un apposito coordinamento preliminare all’attività - Rimuovere al più presto tutti gli imballaggi derivanti dalle lavorazioni - Ogni impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare la puntuale pulizia delle proprie aree di lavoro - E’ vietato collocare bombole di gas combustibile o comburente all'interno dei laboratori - È vietato collocare all’interno dei laboratori quadri elettrici provvisori - Programmare le lavorazioni la cui concomitanza può produrre rischio d’incendio. - Se l’attività viene svolta in luoghi chiusi ed angusti garantire un ricambio d’aria - Rispettare tutte le regole contenute all’interno del Piano di emergenza |  |

LABORATORI BIOLOGICI

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esposizione ad agenti biologici | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 3 | BASSO | - Evitare, quando possibile, il passaggio durante il prelievo di sostanze biologiche nonostante le lavorazioni vengono eseguite sotto cappa - Rimuovere immediatamente dalle pavimentazioni, imballaggi, materiale di consumo che possano intralciare le attività di laboratorio - Provvedere alla pulizia dell’area di lavoro al termine delle attività - È vietato appoggiare o spostare qualunque cosa sui banconi di laboratorio senza un’eventuale coordinamento - Evitare per quanto possibile la concomitanza dell’attività con quella sperimentale di laboratorio |  |
|  | Cadute accidentale/sversamento di agenti biologici | 1 | 2 | 2 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice deve organizzare le attività in modo da limitare, quando possibile la sua presenza in orario di attività laboratoriale - Vietato spostare contenitori senza l’autorizzazione del responsabile di laboratorio - E’ vietato l’accesso nelle aree di stoccaggio di agenti biologici senza autorizzazione o coordinamento specifico - E’ vietato eseguire lavorazioni che possono comportare lo sversamento di agenti biologici - È vietato appoggiare o spostare qualunque cosa sui banconi o all’interno delle cappe di laboratorio senza un’eventuale coordinamento |  |

LABORATORI FISICI

(radiazioni ionizzanti/non ionizzanti)

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti | Pi | Di | Ri |  |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - L’impresa durante l’attività deve delimitare l’area considerata a rischio mediante apposita segnaletica - A tutto il personale è vietato accedere nelle aree in cui si stiano erogando radiazioni ionizzanti o utilizzando sorgenti - Prima dell’ingresso nei locali prevedere sempre un apposito incontro di coordinamento e cooperazione |  |

Nei laboratori vanno sempre rispettate le seguenti indicazioni:

 è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;

 Lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca;

 indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI)

 attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio;

entrare nei locali solo se autorizzati preventivamente, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

LABORATORI DI INGEGNERIA

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inciampo scivolamento | Pi | Di | Ri |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 | 6 | MEDIO | - Mantenere l'ordine e la pulizia di tutte le aree di lavoro e di transito. - Tenere i cavi sollevati da terra - Evitare, quando possibile, il passaggio di cavi attraverso porte, scale e accessi - Delimitare l’area di lavoro in cui vengono eseguite le lavorazioni - Rimuovere immediatamente dalle pavimentazioni, imballaggi, materiale di consumo, introducendoli negli appositi contenitori. - Provvedere alla pulizia dell’area di lavoro al termine delle attività - Delimitare le eventuali aree destinate al deposito e stoccaggio. - Implementare nelle aree poco illuminate sistemi portatili di illuminazione |  |
|  | Caduta materiali dall’alto | 1 | 2 | 3 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice deve organizzare le attività in modo da limitare, quando possibile, i lavori in altezza - Vietato modificare o manomettere qualsiasi opera provvisionale precedentemente realizzata per l’esecuzione dell’opera - In caso di lavorazioni particolari che prevedono il rischio di caduta dall’alto, i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati, formati ed addestrati all’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) anti caduta. - E’ vietato l’accesso su opere provvisionali in fase di allestimento - E’ vietato eseguire lavorazioni su scale a gradini e/o pioli, poste a ridosso di aperture anche se protette - Per le operazioni non di breve durata, vanno previsti trabattelli o ponteggi - E’ vietato utilizzare le piattaforme elevabili come sistema per l’acceso a postazioni di lavoro in quota. |  |
|  | Rumore | 1 | 3 | 3 | BASSO | - Programmare la attività e organizzare In orario differenziato se l’immissione di rumore è elevata rispetto i limiti previsti - Utilizzare nelle are di prova sperimentale o di didattica appositi DPI |  |
|  | Elettrocuzione | 2 | 4 | 8 | MEDIO | - Utilizzare attrezzature elettriche conformi alle normative vigenti - Utilizzare alimentazione elettrica esclusivamente tramite quadri elettrici indicati dall’Ateneo - Verificare i collegamenti elettrici prima dell’utilizzo con prese e spine esclusivamente di tipo industriale con marchiature CE - È vietato utilizzare il collegamento a masse su strutture metalliche di ponteggio - Installare segnalare correttamente eventuali blocchi su interruttori che alimentano linee elettriche da non utilizzare |  |
|  | Caduta dentro aperture | 2 | 3 | 6 | MEDIO | - Programma e organizzare i lavori di scavo possibilmente in orario differenziato - Segnalare opportunamente tutte le aperture a pavimento funzionali all’attività lavorativa - In caso di creazione o utilizzo di aperture momentanee segnalare e programmare le tempistiche con il personale di riferimento di Ateneo - È vietato l’accesso a ponteggi in fase di allestimento - È vietato eseguire attività su scale o gradini posti a una distanza minore di 2metri da aperture orizzontali o verticali anche se protette - È vietato utilizzare piattaforme elevabili in altezza come sistema di accesso a postazioni di lavoro in quota |  |
|  | Incendio/Esplosione | 2 | 3 | 6 | MEDIO | - È vietato l’utilizzo di lavorazioni a caldo in assenza di un apposito coordinamento preliminare all’attività - Rimuovere al più presto tutti gli imballaggi derivanti dalle lavorazioni - Ogni impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare la puntuale pulizia delle proprie aree di lavoro - E’ vietato collocare bombole di gas combustibile o comburente all'interno dei laboratori - È vietato collocare all’interno dei laboratori quadri elettrici provvisori - Programmare le lavorazioni la cui concomitanza può produrre rischio d’incendio. - Se l’attività viene svolta in luoghi chiusi ed angusti garantire un ricambio d’aria - Rispettare tutte le regole contenute all’interno del Piano di emergenza |  |
|  | Proiezioni di materiale | 2 | 2 | 4 | BASSO | - Allontanarsi dal raggio di azione degli apparecchi di sollevamento in funziono. - Allontanarsi dal raggio di azione di presse idrauliche, cilindri motorizzati, motori elettrici in funzione, pompe in funzione durante le fasi di test o prove laboratoriali - Programmare le attività in orario differenziato se in prossimità di banchi di prova o di carico in funzione - Programmare le attività in orario differenziato se in prossimità delle lavorazioni si svolgono attività rutinarie di Ateneo |  |

LOCALI INFORMATICI

(dotati di sistema automatico estinzione incendi)

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asfissia (gas inerti azoto/argon) | Pi | Di | Ri |  |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - Prima dell’ingresso nei locali prevedere sempre un apposito incontro di coordinamento e cooperazione - L’impresa durante l’attività non deve effettuare operazioni con fiamme libere, con produzione di scintille o di fumi/nebbie - In caso di allarme incendio il personale deve abbandonare immediatamente i locali chiudendo le porte in uscita - Presenziare all’interno dei locali solo per il tempo necessario alla conclusione dell’opera - Comunicare alla persona atta al coordinamento e cooperazione l’uscita dai locali a fine giornata |  |

BIBLIOTECHE

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asfissia (gas inerti azoto/argon) | Pi | Di | Ri |  |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - Prima dell’ingresso nei locali prevedere sempre un apposito incontro di coordinamento e cooperazione - L’impresa durante l’attività non deve effettuare operazioni con fiamme libere, con produzione di scintille o di fumi/nebbie - In caso di allarme incendio il personale deve abbandonare immediatamente i locali chiudendo le porte in uscita - Presenziare all’interno dei locali solo per il tempo necessario alla conclusione dell’opera - Comunicare alla persona atta al coordinamento e cooperazione l’uscita dai locali a fine giornata |  |